13-mavzu. Tarmoqda klient-server nazariyasi asosida tizimlar dasturlarini loyihalash va yaratish

Reja

- Telekommunikatsiya tarmoq qurilmalarining tuzilish prinsiplari.

- Tarmoq qurilmalarining dasturiy ta’minotini loyihalash va yaratish.

Tayanch iboralar: repeater, bridge, kommutator, marshrutizator, shlyuz,  Java dasturlash tili.

    - Telekommunikatsiya tarmoq qurilmalarining tuzilish prinsiplari.

Kommunikatsion qurilmalarning eng oddiysi bo‘lgan takrorlovchi (repeater), lokal kompyuter tarmog‘ining uzunligini oshirish maqsadida tarmoqning har-xil segmenntlarini fizik bog‘lashni amalga oshiradi.Takrorlovchi tarmoqning bir segmentidan kelgan signallarni, uning boshqa segmentlariga uzatib beradi. Takrorlovchi yordamida tarmoqning aloqa chizig‘i uzunligini oshirish, uzatilayotgan signalni sifatini yaxshilash bilan amalga oshiriladi, bunda signalning quvvati, amplitudasi va shaklini tiklash kabi vazifalar bajariladi.

Portlari soni ikkitadan ko‘p bo‘lgan (6 ta, 8 ta yoki 16 ta) va bir nechta segmentlarni o‘zaro bog‘laydigan takrorlovchi – konsentrator yoki xab deb ataladi. Konsentratorlar lokal kompyuter tarmoqlarining barcha asosiy texnologiyalari tarkibida qo‘llaniladi. Bu texnologiyalar quyidagshilardir: setey - Ethernet, ArcNet, Token Ring, FDDI, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, l00VG-AnyLAN.

Har qanday texnologiyaga tegishli bo‘lgan konsentratorlarning ishlashida o‘xshash tomonlari mavjud, bu ularning bir portlariga kelgan signallarni boshqa portlprida takrorlashlaridir. Biroq ular signallarni qaysi portlarida takrorlashlariga qarab bir-birlaridan ajralib turadilar. Masalan Ethernet konsentratori (13.1-rasm, a) bir portiga kelgan signallarni o‘zining boshqa barcha portlarida takrorlab beradi. Token Ring konsentratori (13.1- rasm, b) esa bir portiga kelgan signalni o‘zining halqa bo‘yicha keyin ulangan kompyuteriga boradigan portidagina takrorlab beradi.

13.1. Rasm Har-xil texnologiyalarning konsentratorlari

Konsentratorlar har doim tarmoqning fizik topologiyasini o‘zgartiradi, ammo uning mantiqiy topologiyasi esa o‘zgarmay qolaveradi.

Fizik topologiya deganda, kabellarning bo‘laklari yordamida hosil qilingagan bog‘lanishlar shakli (konfiguratsiyasi), mantiqiy topologiya deganda esa tarmoqda mavjud kompyuterlar orasidagi axborotlar oqimi yo‘llariningning shakli (konfiguratsiyasi) tushuniladi.

Tarmoqlarni konsentratorlar yordamida fizik strukturalash, tarmoqlarning uzunligini (yoki diametrini) oshirish imkoni bilan birga, ularning ishonchliligini ham oshirish imkonini ham beradi.

Tarmoqni fizik strukturalash ko‘pgina jihatlardan foydali bo‘lsada , o‘rtacha va katta o‘lchamlardagi tarmoqlarni qurishni esa mantiqiy strukturalashsiz amalga oshirib bo‘lmaydi. Negaki tarmoqning har-xil segmentlari orasida uzatilayotgan trafikni taqsimlash  muammosini, fizik strukturalash yordamida hal qilish mumkin emas. Katta tarmoqlarda axborotlar oqimining bir tekis bo‘lmasligi tabiiy holdir. Katta tarmoq ko‘pgina ishchi guruxlarining, bo‘limlarning, korxona filiallarining va boshqa administrativ tuzilmalarining nisbatan kichikroq tarmoq osti tarmoqlaridan (subnet) iborat bo‘ladi.

Biror-bir segment kompyuterlari uchun yuborilgan ma’lumotlarni, ya’ni trafikni, faqatgina shu segment chegarasidagina tarqatish  (uzatish) – trafikni lokalizatsiyalash deb ataladi. Tarmoqni mantiqiy strukturalash deganda esa – tarmoqni lokalizatsiyalangan trafikli segmentlarga ajratish (bo‘lish) tushuniladi.

Tarmoqni mantiqiy strukturalash uchun quyidagi kommunikatsion qurilmalar ishlatiladi: ko‘priklar kommutatorlar, marshrutizatorlar va shlyuzlar.

Ko‘prik (bridge) – tarmoqda barcha kompyuterlar tomonidan birgalikda foydalaniladigan ma’lumotlar uzatish muhitini mantiqiy segmentlarga ajratadi. Ko‘prik bir segmentdan boshqa segmentga axborotni uzatish kerak bo‘lsagina uzatadi, ya’ni axborotyuborilayotgan kompyuterning adresi o‘sha segmentga tegishli bo‘lsagina axborot ko‘prikdan o‘tadi, aks holda esa o‘tmaydi. 13.2-rasmda yuqorida keltirilgan tarmoqdagi markaziy konsentrator o‘rniga ko‘prik qo‘yilib hosil qilingan tarmoq keltirilgan.

13.2. Rasm Ko‘prik yordamida qurilgan tarmoqning mantiqiy strukturasi

Kommutator (switch, switching hub)- ma’lumotlarni (kadrlarni) ishlash tamoili bo‘yicha ko‘prikdan farq qilmaydi. Kommutatorning ko‘prikdan farqli joyi shuki, u o‘ziga xos kommunikatsion multiprotsessor bo‘lib, uning har bir porti ko‘prik singari ma’lumotlarni ishlash algoritmi asosida mustaqil ishlaydigan maxsuslashtirilgan protsessorlar bilan ta’minlangan.

Kommutator tomonidan kadrlarni parallel uzatish.

Marshrutizator (router)- bu qurilma katta tarmoqlar tarkibidagi tarmoq osti tarmoqlari (subnet) ichida va ular orasida uzatilayotgan axborotni, ko‘priklarga nisbatan yana ham ishonchliroq himoya qila oladi. Negaki marshrutizatorlar tarkibiy raqamli adreslar asosida tarmoqni mantiqiy segmentlarga ajratadi. Bu adreslarda tarmoqning nomeri degan qismi bo‘ladi. Adresining ana shu qismi bir-xil bo‘lgan kompyuterlar, bir tarmoq osti tarmoqqa tegishli bo‘ladi. Bundan tashqari marshrutizator quyidagi vazifalarni bajarishi mumkin:

- har-xil texnologiyali tarmoq osti tarmoqlarni bir tarmoqqa birlashtirish, masalan Ethtrnet va X.25;

- axborotlarni uzatishda nisbatan qisqa yo‘llarni – marshrutlarni tanlash.

Shlyuz (gateway) – bu qurilmalarni ishlatishdan asosiy maqsad sistemali va amaliy dasturiy ta’minoti turlicha bo‘lgan tarmoq osti tarmoqlarni, bir tarmoqqa birlashtirish hisoblanadi.

- Tarmoq qurilmalarining dasturiy ta’minotini loyihalash va yaratish.

Java tarmoqda o‘zaro aloqada ishlaydigan klient/server ilovalarini yaratish imkoniyatini ta’minlash uchun tarmoqda dasturlash tili sifatida ishlab chiqilgan. Java tarmoq resurslariga tezlik bilan ruxsat olish imkonini beruvchi tarmoq klasslarining keng kutubxonasini ta’minlaydi.

Java ning asosiy tarmoq imkoniyatlari java.net paketining klass va interfeyslarida amalga oshiriladi va ular vositasida Java ilovalarga ulanishni ma’lumotlar oqimi sifatida ko‘rish imkonini beruvchi oqimli o‘zaro aloqani ta’minlaydi. java.net paketining klass va interfeyslari, shuningdek, Internet orqali audio va video ma’lumotlarni uzatish uchun qo‘llaniladigan axborotlarning alohida paketlarini uzatish asosida kommunikatsiyalarni taqdim etadi. Ushbu mavzuda soketlarni yaratish va boshqarish, shuningdek, ilovalarning o‘zaro aloqasini paket va ma’lumotlar oqimlarini uzatish asosida tashkillashtirish metodlari ko‘rib chiqiladi.

Tarmoqni ko‘rib chiqish, tabiiyki, klient/server o‘zaro aloqasining ikki tomonlariga ham taalluqli bo‘ladi. Umumiy holatda klient ba’zi amallarni bajarishni so‘raydi, server esa so‘rovni bajaradi va klientga javobni shakllantiradi. So‘rov-javob umumiy modeli veb-brauzer va veb-serverlar o‘rtasida amalga oshiriladi. Foydalanuvchi brauzerda ko‘rish uchun saytni tanlaganida (klient ilovasi), so‘rovga muvofiq veb-serverga uzatiladi. Server odatda klientga muvofiq shakllantirilgan HTML-sahifalarni uzatish bilan javob beradi.

Klient/server arxitekturasi

Lokal yoki global tarmoqqa ulangan har qanday kompyuter va server xost deb nomlanadi (host – xo‘jayin.) Klient/server modeli ma’lumotlarni taqdim qilish bosqichidan qayta ishlash va saqlashni ajratishga mo‘ljallangan ilovalarni ishlab chiqish arxitekturasidan iborat bo‘ladi. Klient xostlari xizmat ko‘rsatishni so‘rovini yuboradi va server xosti ushbu so‘rovnomalarga xizmat ko‘rsatilishini ta’minlaydi. So‘rovnoma klientdan serverga tarmoq orqali uzatiladi, qayta ishlash serverda bajariladi va ushbu jarayon klientdan yopiq tarzda amalga oshiriladi. Bunda bitta server bir nechta klientlarga xizmat ko‘rsatishi mumkin.

Server va klient qurilmaning alohida komponentlari bo‘lishi shart emas, ular bir yoki bir necha turli xil mashinalarda ishlovchi dasturlarda amalga oshirilishi mumkin. Klient/server ilovasining server qismi bir necha foydalanuvchilar o‘rtasida taqsimlangan resurslarni boshqaradi va ular boshqa klientlar bilan serverga ruxsat oladilar. Agar port raqami ko‘rsatilmagan bo‘lsa, servis uchun belgilangan port raqami ishlatiladi. Ushbu port raqamlarining namunalari 13.1-jadvalda keltirilgan. Soketlar Ilovalarning klient/server arxitekturasida server xosti ma’lumotlar bazasi so‘rovlarini qayta ishlash kabi xizmatlarni ta’minlaydi. Bunda klient va server o‘rtasidagi o‘zaro aloqa ishonchli bo‘lishi, ma’lumotlar yo‘qotilmasligi, shuningdek, klientga server tomonidan yuborilgan ma’lumotlar tartibli yetkazilishi lozim. Ta’kidlanganidek, TCP klient/server ilovalari uchun nuqta-nuqta ishonchli ulanish kanalini ta’minlaydi va uning yordamida klient va server dasturlari ulanish o‘ranatadilar, soketlarni o‘zaro bog‘la ydilar. Soketlar – jarayonlar o‘rtasida axborotlar almashinuvini ta’minlash uchun dasturiy interfeys nomidir. O‘zaro aloqada bo‘lgan jarayonlar bitta kompyuterda, shuningdek, tarmoq orqali ulangan bir necha xostlarda bajarilishi mumkin. Soketlar tarmoq orqali o‘rnatilgan ilovalar o‘rtasidagi aloqa kanalini boshqarish uchun ishlatiladi. Har bir TCP-ulanish ikkita oxirgi nuqtalari bilan identifikatsiya qilinishi mumkin. Shu tarzda, klient va serverning ko‘plab ulanishlari ta’minlanishi mumkin. Soket yaratilganidan keyin, u orqali klient va server o‘rtasidagi keyingi o‘zaro aloqa bajariladi. C# da tarmoq va soketlar bilan ishlash Tarmoq orqali ma’lumot almashinuvida soketlar ishlatiladi. Bunda, ikkita soket, yuboruvchining va oluvchining soketlari bo‘ladi. Soket deganda, IP-manzil va undagi port tushuniladi. IPv4 protokolidagi manzil 4-Soketga bo‘lingan, xar biri 8-bit bo‘lgan, xammasi bo‘lib 32 bitlik sondan iborat bo‘ladi.

Tarmoqni dasturlashda soketlar. Tarmoqdagi o‘zaro aloqaga ilovalarga tarmoqdagi ulanishlarni fayllar sifatida ko‘rish imkonini beruvchi soketlar tushunchasi asosida qaraladi va dastur, xuddi fayldek, soketdan o‘qishi va soketga yozishi mumkin bo‘ladi. Socket so‘zi o‘zbek tiliga tarjima qilinganida “in” ma’nosini bildiradi. Ushbu nom apparaturadagi in (raz’emlar) lardan kelib chiqqan. Soket ulanishning oxirgi nuqtasini aniqlovchi dasturiy konstruksiya (ob’ekt) dan iborat bo‘ladi.

Dasturlarning o‘zaro aloqasiga mo‘ljallangan ikki mexanizm mavjud – bu datagrammalar soketi bo‘lib, foydalanuvchi datagramma protokoli (User Datagram Protocol – UDP) dan ulanishni o‘rnatmasdan foydalanadi va uzatishni boshqarish protokoli/tarmoqlararo protokol (Transmission Control Protocol/Internet Protocol – TCP/IP) dan foydalanuvchi ulanishni o‘rnatuvchi soketlar.

Datagramma – tarmoq bo‘ylab yuborilgan ma’lumotlar paketi bo‘lib, uning qabul qilinish vaqti va tarkibi kafolatlanmagan bo‘ladi. Shuningdek, paketlarning yetkazilish tartibi ham kafolatlanmaydi. UDP paketini qandaydir adres bo‘yicha uzatishda uning qabul qilinishi to‘g‘risida, shuningdek, ushbu adres bo‘yicha, umuman paketlarni qabul qiluvchi foydalanuvchining bo‘lishi ham kafolatlanmaydi.

Xuddi shuningdek, datagramma qabul qilinganida, ularning tarmoq bo‘ylab yetib kelishida shikastlanmaganligi yoki uzatuvchining datagramma qabul qilinganligining tasdiqlanishini kutayotganligi to‘g‘risida kafolat bo‘lmaydi. UDP dan foydalanish paketlarning yo‘qolishi yoki dubllanishi (dublirovaniye) ga olib kelishi mumkin, bu esa xatolarni tekshirish va ma’lumotlarni uzatish ishonchliligini ta’minlash bilan bog‘liq bo‘lgan qo‘shimcha muammolarga sabab bo‘lishi mumkin. Agar foydalanuvchiga optimal unumdorlikka erishish zarur bo‘lsa va axborotning butunliligini tekshirish xarajatlarini qisqartirishga tayyor bo‘lsa, UDP paketlari juda qo‘l kelishi mumkin.

Oqimli soketlardan foydalanishda dastur boshqa soket bilan aloqa o‘rnatadi, ma’lumotlar oqimi dasturlar orasidan oqib o‘tadi hamda oqim soketlari ulanish o‘rnatish asosida xizmat ko‘rsatishni ta’minlaydi. TCP/IP Internet tugunlari orasidagi nuqta-nuqta ikki yo‘nalishli ulanishlarni o‘rnatish asosidagi oqimli protokol bo‘lib, ushbu protokol bo‘yicha kompyuterlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqa ma’lumotlarni ishonchli uzatishni amalga oshirishga mo‘ljallangan. Uzatish kanali bo‘ylab uzatilgan barcha ma’lumotlar uzatilgan tartibda qabul qilinadi. Datagramma soketlaridan farqli ravishda TCP/IP soketlari klient va server o‘rtasida yuqori ishonchlilikka ega bo‘lgan mustahkam ulanishlarni o‘rnatish imkonini beradi.

Ilovalarning klient/server arxitekturasida server xosti ma’lumotlar bazasi so‘rovlarini qayta ishlash kabi xizmatlarni ta’minlaydi. Bunda klient va server o‘rtasidagi o‘zaro aloqa ishonchli bo‘lishi, ma’lumotlar yo‘qotilmasligi, shuningdek, klientga server tomonidan yuborilgan ma’lumotlar tartibli yetkazilishi lozim.

Oddiy klient-server munosabatlarini o‘rganish

Java tarmoqda o‘zaro aloqada ishlaydigan klient/server ilovalarini yaratish imkoniyatini ta’minlash uchun tarmoqda dasturlash tili sifatida ishlab chiqilgan. Java tarmoq resurslariga tezlik bilan ruxsat olish imkonini beruvchi tarmoq klasslarining keng kutubxonasini ta’minlaydi. Java ning asosiy tarmoq imkoniyatlari java.net paketining klass va interfeyslarida amalga oshiriladi va ular vositasida Java ilovalarga ulanishni ma’lumotlar oqimi sifatida ko‘rish imkonini beruvchi oqimli o‘zaro aloqani ta’minlaydi. java.net paketining klass va interfeyslari, shuningdek, Internet orqali audio va video ma’lumotlarni uzatish uchun qo‘llaniladigan axborotlarning alohida paketlarini uzatish asosida kommunikatsiyalarni taqdim etadi. Ushbu bo‘limda soketlarni yaratish va boshqarish, shuningdek, ilovalarning o‘zaro aloqasini paket va ma’lumotlar oqimlarini uzatish asosida tashkillashtirish metodlari ko‘rib chiqiladi. Tarmoqni ko‘rib chiqish, tabiiyki, klient/server o‘zaro aloqasining ikki tomonlariga ham taalluqli bo‘ladi. Umumiy holatda klient ba’zi amallarni bajarishni so‘raydi, server esa so‘rovni bajaradi va klientga javobni shakllantiradi. So‘rov-javob umumiy modeli veb-brauzer va veb-serverlar o‘rtasida amalga oshiriladi. Foydalanuvchi brauzerda ko‘rish uchun saytni tanlaganida (klient ilovasi), so‘rovga muvofiq veb-serverga uzatiladi. Server odatda klientga muvofiq shakllantirilgan HTML-sahifalarni uzatish bilan javob beradi. Tarmoqdagi o‘zaro aloqaga ilovalarga tarmoqdagi ulanishlarni fayllar sifatida ko‘rish imkonini beruvchi soketlar tushunchasi asosida qaraladi va dastur, xuddi fayldek, soketdan o‘qishi va soketga yozishi mumkin bo‘ladi. Socket so‘zi o‘zbek tiliga tarjima qilinganida “in” ma’nosini bildiradi. Ushbu nom apparaturadagi in (raz’emlar) lardan kelib chiqqan. Soket ulanishning oxirgi nuqtasini aniqlovchi dasturiy konstruksiya (ob’ekt) dan iborat bo‘ladi. Dasturlarning o‘zaro aloqasiga mo‘ljallangan ikki mexanizm mavjud – bu datagrammalar soketi bo‘lib, foydalanuvchi datagramma protokoli (User Datagram Protocol – UDP) dan ulanishni o‘rnatmasdan foydalanadi va uzatishni boshqarish protokoli/tarmoqlararo protokol (Transmission Control Protocol/Internet Protocol – TCP/IP) dan foydalanuvchi ulanishni o‘rnatuvchi soketlar. Datagramma – tarmoq bo‘ylab yuborilgan ma’lumotlar paketi bo‘lib, uning qabul qilinish vaqti va tarkibi kafolatlanmagan bo‘ladi. Shuningdek, paketlarning yetkazilish tartibi ham kafolatlanmaydi. UDP paketini qandaydir adres bo‘yicha uzatishda uning qabul qilinishi to‘g‘risida, shuningdek, ushbu adres bo‘yicha, umuman paketlarni qabul qiluvchi foydalanuvchining bo‘lishi ham kafolatlanmaydi. Xuddi shuningdek, datagramma qabul qilinganida, ularning tarmoq bo‘ylab yetib kelishida shikastlanmaganligi yoki uzatuvchining datagramma qabul qilinganligining tasdiqlanishini kutayotganligi to‘g‘risida kafolat bo‘lmaydi. UDP dan foydalanish paketlarning yo‘qolishi yoki dubllanishi (dublirovaniye) ga olib kelishi mumkin, bu esa xatolarni tekshirish va ma’lumotlarni uzatish ishonchliligini ta’minlash bilan bog‘liq bo‘lgan qo‘shimcha muammolarga sabab bo‘lishi mumkin. Agar foydalanuvchiga optimal unumdorlikka erishish zarur bo‘lsa va axborotning butunliligini tekshirish xarajatlarini qisqartirishga tayyor bo‘lsa, UDP paketlari juda qo‘l kelishi mumkin. Oqimli soketlardan foydalanishda dastur boshqa soket bilan aloqa o‘rnatadi, ma’lumotlar oqimi dasturlar orasidan oqib o‘tadi hamda oqim soketlari ulanish o‘rnatish asosida xizmat ko‘rsatishni ta’minlaydi. TCP/IP Internet tugunlari orasidagi nuqta-nuqta ikki yo‘nalishli ulanishlarni o‘rnatish asosidagi oqimli protokol bo‘lib, ushbu protokol bo‘yicha kompyuterlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqa ma’lumotlarni ishonchli uzatishni amalga oshirishga mo‘ljallangan. Uzatish kanali bo‘ylab uzatilgan barcha ma’lumotlar uzatilgan tartibda qabul qilinadi. Datagramma soketlaridan farqli ravishda TCP/IP soketlari klient va server o‘rtasida yuqori ishonchlilikka ega bo‘lgan mustahkam ulanishlarni o‘rnatish imkonini beradi.

Soketlar  jarayonlar o‘rtasida axborotlar almashinuvini ta’minlash uchun dasturiy interfeys nomidir. O‘zaro aloqada bo‘lgan jarayonlar bitta kompyuterda, shuningdek, tarmoq orqali ulangan bir necha xostlarda bajarilishi mumkin. Soketlar tarmoq orqali o‘rnatilgan ilovalar o‘rtasidagi aloqa kanalini boshqarish uchun ishlatiladi. Shu tarzda, klient va serverning ko‘plab ulanishlari ta’minlanishi mumkin.

Nazorat savollari

- Repeater nima?

- Bridge nima?

- Kommutator nima?

- Marshrutizator nima?

- Shlyuz nima?

- Repeater bilan Bridge farqi nimada.

- Kommutator Repeater farqi.

- Marshrutizator bilan Shlyuz farqi nimada.

- Oddiy klient-server munosabatlarini o‘rganish

10. Klient/server arxitekturasi

Adabiyotlar va internet resurslar

- Computer networking : a top-down approach / James F. Kurose, Keith W. Ross.—6th ed. 2013. by Pearson Education, Inc., publishing as Addison-Wesley.

- TCP/IP protocol suite / Behrouz A. Forouzan.—4th ed. Published by McGraw-Hill, a business unit of The McGraw-Hill Companies, Inc., 111 Avenue of the Americas, New York, NY 10020. Copyright © 2010

- Java Network Programming, Fourth Edition by Elliotte Rusty Harold. 2014. Published by O’Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol.

- The Definitive Guide to Linux Network Programming Copyright © 2004 by Keir Davis, John W. Turner, Nathan Yocom. 2011.

- Pirate Haven. Programming Windows TCP Sockets in C++ for the Beginner. Birmingham Press. 2009.

- Keir Davis. TCP/IP Network Programming Design Patterns in C++. Vic Hargrave. 2013.